Assistant Response

# Μοντέλο : qwen3.5:397b

Ημερομηνία εξαγωγής: 7/4/2026, 9:23:16 π.μ.

# Prompt Χρήστη

Εξήγησε αναλυτικά τη συνέλιξη σημάτων στον χρόνο. Θέλω φυσική/διαισθητική ερμηνεία, μαθηματικό ορισμό, βήμα-βήμα διαδικασία και ένα πλήρες λυμένο παράδειγμα μεταξύ δύο απλών παλμών.

# Απάντηση Assistant

# Συνέλιξη Σημάτων στον Χρόνο

# 1. Εισαγωγή

Η συνέλιξη (convolution) είναι μία από τις θεμελιώδεις πράξεις στην επεξεργασία σημάτων, τα συστήματα γραμμικά χρονικά αμετάβλητα (LTI), και πολλές περιοχές των μαθηματικών και της φυσικής. Περιγράφει πώς η μορφή ενός σήματος τροποποιείται από την απόκριση ενός συστήματος.

# 2. Φυσική / Διαισθητική Ερμηνεία

## 2.1 Η Βασική Ιδέα

Φανταστείτε δύο σήματα:

Το εισερχόμενο σήμα x(t) (π.χ. μία είσοδος σε ένα κύκλωμα)

Την κρουστική απόκριση h(t) του συστήματος (πώς αντιδρά το σύστημα σε ένα στιγμιαίο παλμό)

Η συνέλιξη y(t) = x(t) * h(t) μας λέει πώς το σύστημα "απαντά" στο σήμα εισόδου σε κάθε χρονική στιγμή.

## 2.2 Οπτική Αναλογία

| Βήμα | Περιγραφή |
| --- | --- |
| 1. Αντιστροφή | Γυρίζουμε το h(t) κατοπτρικά γύρω από τον άξονα t=0 → h(-τ) |
| 2. Ολίσθηση | Μετατοπίζουμε το ανεστραμμένο h κατά t → h(t-τ) |
| 3. Επικάλυψη | Βλέπουμε πόσο "επικαλύπτονται" τα x(τ) και h(t-τ) |
| 4. Ολοκλήρωση | Υπολογίζουμε το εμβαδόν του γινομένου σε κάθε θέση t |

## 2.3 Φυσικό Παράδειγμα

Ηχώ σε ένα δωμάτιο: Αν φωνάξετε (σήμα εισόδου x(t)), ο ήχος που ακούτε (y(t)) είναι η συνέλιξη της φωνής σας με την απόκριση του δωματίου (h(t)). Το δωμάτιο "απλώνει" τον ήχο στο χρόνο λόγω ανακλάσεων.

# 3. Μαθηματικός Ορισμός

## 3.1 Συνεχής Χρόνος

boxedy(t) = (x * h)(t) = int₍-∞)⁽∞) x(τ) · h(t - τ) dτ

όπου:

t: χρονική στιγμή εξόδου

τ: μεταβλητή ολοκλήρωσης (ψεύτικος χρόνος)

x(τ): σήμα εισόδου

h(t-τ): ανεστραμμένη και ολισθημένη απόκριση

## 3.2 Διακριτός Χρόνος

boxedy[n] = (x * h)[n] = sum₍k=-∞)⁽∞) x[k] · h[n - k]

## 3.3 Ιδιότητες

| Ιδιότητα | Μαθηματική Έκφραση |
| --- | --- |
| Αντιμεταθετική | x * h = h * x |
| Προσεταιριστική | (x * h₁) * h₂ = x * (h₁ * h₂) |
| Επιμεριστική | x * (h₁ + h₂) = x * h₁ + x * h₂ |
| Μοναδιαίο στοιχείο | x * δ(t) = x(t) |

# 4. Βήμα-Βήμα Διαδικασία Υπολογισμού

Για τον υπολογισμό της συνέλιξης δύο σημάτων:

Βήμα 1: Επιλέγουμε το ένα σήμα ως σταθερό (συνήθως το x(τ))
        │
        ▼
Βήμα 2: Αντιστρέφουμε το δεύτερο σήμα: h(τ) → h(-τ)
        │
        ▼
Βήμα 3: Ολισθαίνουμε το h(-τ) κατά t: h(-τ) → h(t-τ)
        │
        ▼
Βήμα 4: Πολλαπλασιάζουμε: x(τ) · h(t-τ)
        │
        ▼
Βήμα 5: Ολοκληρώνουμε ως προς τ για κάθε τιμή του t
        │
        ▼
Βήμα 6: Επαναλαμβάνουμε για όλες τις τιμές του t → y(t)

# 5. Πλήρες Λυμένο Παράδειγμα: Συνέλιξη Δύο Ορθογωνικών Παλμών

## 5.1 Ορισμός Σημάτων

Θεωρούμε δύο ορθογωνικούς παλμούς μοναδιαίου πλάτους:

x(t) = rect(t) = begincases 1, & 0 ≤ t ≤ 1 \\ 0, & διαφορετικά endcases

h(t) = rect(t) = begincases 1, & 0 ≤ t ≤ 1 \\ 0, & διαφορετικά endcases

## 5.2 Γεωμετρική Ανάλυση

Η συνέλιξη δύο ορθογωνικών παλμών δίνει τριγωνικό παλμό. Αναλύουμε κατά περιοχές:

| Περιοχή t | Επικάλυψη | Υπολογισμός | Αποτέλεσμα y(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| t < 0 | Καμία | int 0 dτ | 0 |
| 0 ≤ t < 1 | Μερική (αύξουσα) | int₀^t 1 · 1 dτ | t |
| 1 ≤ t < 2 | Μερική (φθίνουσα) | intₜ₋₁^1 1 · 1 dτ | 2 - t |
| t ≥ 2 | Καμία | int 0 dτ | 0 |

## 5.3 Τελικό Αποτέλεσμα

boxed y(t) = (x * h)(t) = begincases 0, & t < 0 \\ t, & 0 ≤ t < 1 \\ 2 - t, & 1 ≤ t < 2 \\ 0, & t ≥ 2 endcases

Αυτό είναι ένας τριγωνικός παλμός με:

Διάρκεια: 2 μονάδες χρόνου

Μέγιστο πλάτος: 1 (στη θέση t = 1)

Συμμετρία: γύρω από το t = 1

## 5.4 Επαλήθευση Ολοκληρώματος

Για 0 ≤ t < 1:

y(t) = int₀^t 1 · 1 dτ = Big[τBig]₀^t = t

Για 1 ≤ t < 2:

y(t) = intₜ₋₁^1 1 · 1 dτ = Big[τBig]ₜ₋₁^1 = 1 - (t-1) = 2 - t

# 6. Οπτικοποίηση με Python / Matplotlib

# 7. Συμπεράσματα

| Στοιχείο | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Είσοδος | Δύο ορθογωνικοί παλμές διάρκειας 1 μονάδας |
| Έξοδος | Τριγωνικός παλμός διάρκειας 2 μονάδων |
| Μέγιστο | y(1) = 1 (στη μέση της επικάλυψης) |
| Φυσικό νόημα | Η διάρκεια της εξόδου = άθροισμα durations εισόδων |
| Γενίκευση | Συνέλιξη δύο rect δίνει triangle (τριγωνική συνάρτηση) |

## Κρίσιμες Παρατηρήσεις

Διάρκεια εξόδου: Αν x(t) έχει διάρκεια T₁ και h(t) έχει διάρκεια T₂, τότε η y(t) έχει διάρκεια T₁ + T₂.

Μέγιστο πλάτος: Συμβαίνει όταν τα δύο σήματα επικαλύπτονται πλήρως.

Συμμετρία: Αν και τα δύο σήματα είναι συμμετρικά, το αποτέλεσμα είναι συμμετρικό.

Εφαρμογές: Φίλτρα, επεξεργασία εικόνας (blur), συστήματα επικοινωνιών, ανάλυση κυκλωμάτων.

# 8. Προαπαιτούμενα

| Απαίτηση | Λεπτομέρεια |
| --- | --- |
| Python | Έκδοση 3.8+ |
| NumPy | pip install numpy |
| Matplotlib | pip install matplotlib |
| Εντολή εκτέλεσης | python convolution_rectangles.py |
| Έξοδος | Αρχείο εικόνας convolution_rectangles.png + παράθυρο πλοτ |